PRACOWNIA CHEMICZNEGO OSADZANIA Z FAZY GAZOWEJ    Z UŻYCIEM PLAZMY

(PLASMA ASSISTED CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION – PACVD)

w Katedrze Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych

na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Pracownia wyposażona jest w wielomodułowy system MWCVD i RFCVD umożliwiający otrzymywanie cienkich warstw i powłok, metalicznych, związków kowalencyjnych i jonowo-kowalencyjnych na podłożach metalicznych, ceramicznych i polimerowych w warunkach ściśle kontrolowanych.

Najważniejsze elementy systemu:

- Reaktor MW CVD – minimalne ciśnienie 10-4Torr, maksymalny wymiar podłoża       10x10 cm, maksymalna temperatura podłoża 1000°C, generator MW ( 2,45 GHz , 2 kW)

- Reaktor RF CVD – minimalne ciśnienie 10-9Torr, maksymalny wymiar podłoża             10 x 10 cm, maksymalna temperatura podłoża 350°C, generator RF (13,56 MHz, 300 W)

- Pompy: rotacyjna Root’a, turbomolekularna

- Sześć niezależnych linii gazowych dla N2, H2, Ar, CH4, NH3, SiH4. Natężenie przepływu regulowane przez sensory. Ciśnienie regulowane za pomocą zaworów dławiących sterowanych ciśnieniomierzami, mierzone przez próżniomierz.

- Szafa kontrolno-sterownicza.

Pracownia dysponuje ponadto urządzeniami:

- do pomiaru chropowatości powierzchni – profilometr  T 500 niemieckiej firmy Hommelwerke

- do pomiaru grubości warstw – mikroskop interferencyjno-polaryzacyjny MPI 5.

NASZ ADRES:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Katedra Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. (012) 617 24 63, 617 25 40, fax (12) 633 15 93

e-mail: jonas@uci.agh.edu.pl